PRILOG 04.05.1

...................................................................

(naziv kandidata)

PRORAČUN OSVETLJAJA DC PROJEKTORA

UVOD

U sali ..........................................................  za potrebe bioskopskih projekcija planiran je projekcioni ekran dimenzija slike  .…. x ….. cm sa optičkim dobitkom …….. Projekcija se vrši iz projekcione kabine (opciono iz sale) sa okvirnom projekcionom distancom od ….… m.

Proračun se vrši za DC video projektor sa laser-fosfor ili RGB laser izvorom svetla. Proračuni za projektore sa xenon izvorom svetla se ne razmatraju jer imaju velike gubitke usled starenja izvora svetla  LSL ≥ 50%! Usvojen je 3D sistem sa jednostrukom polarizacijom i pasivnim 3D naočarima kao najoptimalniji u odnosu trošak/kvalitet i najprisutniji u bioskopima u Srbiji.

Polazni parametri u proračunu svetlosnog fluksa neophodnog za kvalitetnu projekciju (kako za 2D tako i za 3D) su:

- Veličina projekcione površine PS = ….… x ……. m = …..... m2,

- Korekcioni faktor za scope / flat projekciju za 2K rezoluciju SF = 2048/1998

- Ciljani osvetljaj na projekcionoj površini LF = 53,82 lux (ekvivalent 5Fl)*),

- Optički dobitak projekcionog ekrana SG = …….

- Gubici u sistemu korekcije boje CCL = 5%*)

- Gubici u staklu projekcionog prozora PHL = 5%*)

- Gubici usled starenja izvora svetla LSL = 30%*)

- Efikasnost 3D sistema 3D, 3DSE = 15%-18%**)

*) zadati parametri su najnepovoljniji za proračun, odnosno, najzahtevniji u praksi!

**) u slučaju primene aktivnog 3D sistema prihvata se efikasnost do 18%!

PRORAČUN

Za proračun neophodnog svetlosnog fluksa (LO) koriste se formule:

za 2D projekciju: LO = PS*SF*LF*(1/SG)/((1-CCL)*(1-PHL)*(1-LSL)),

za 3D projekciju: LO = PS*SF*LF*(1/SG)/((1-CCL)*(1-PHL)*(1-LSL)*3DSE)

Imajući u vidu da je projekcija 3D sadržaja zahtevnija u pogledu neophodnog svetlosnog fluksa zbog gubitaka u 3D sistemu izvršiće se proračun samo za 3D projekciju.

Primenom usvojenih polaznih vrednosti dobija se:

LO = ……………………..……………………..……………, pri čemu je usvojena vrednost ……………….. Lumena

Optimalna vrednost svetlosnog fluksa DC video projektora za salu ……………..…………………..…… treba da bude

………..………..… Lumena.

…………...……… 2022. godina.                                                                                                      Proračun izvršio:

M.P.

…………………………………………

Licenca IKS  br. 353 …..……………..…

PRILOG PRORAČUNA - DIMENZIONA SKICA SALE SA POZICIJOM PROJEKTORA I PROJEKCIONOG EKRANA

Sl. 1 – TLOCRT SALE SA DISPOZICIJOM OPREME ZA DC PROJEKCIJU

(crtež iz projekta ili skica koja ne mora biti u razmeri ali sa upisanim osnovnim dimenzijama)

Sl. 2 – PODUŽNI PRESEK SALE SA DISPOZICIJOM OPREME ZA DC PROJEKCIJU

(crtež iz projekta ili skica koja ne mora biti u razmeri ali sa upisanim osnovnim dimenzijama)